Petalite [Nome do BI Mineral]

Minério [inserir definição – glossário – Minérios - minerais que constituem as principais fontes de elementos químicos utilizados pelo Homem, tendo por isso grande valor económico e estratégico] de Li [inserir link para o Bi do Lítio – química]

Inserir em e-escola > Química > Geologia > Mineralogia > Minerais

Nível Intermédio

Outros minerais de lítio: Ambligonite-Montebrasite, Espodumena, Lepidolite, Litiofilite-Trifilite [inserir respectivos links, no sublinhado quando se tratar de palavra composta]

Composição (pág. 1)

Nome: Petalite (antiga designação - Castorite)

Fórmula química: tectossilicato de Al e Li - LiAlSi4O10

Teor teórico em Li: 2,09% (Li2O 4,5%)

Nomenclatura: deriva do termo grego petalon que significa folha, em alusão ao seu aspecto micáceo e à sua clivagem basal perfeita.

INSERIR FIGURA 1

Fig. 1 – Petalite massiva da Ilha de Utö - Suécia, local onde foi descoberta. Destaque para a clivagem perfeita e brilho nacarado do mineral.

Composição química (Ref.): Li2O 4,5%; Al2O3 16,45%; SiO2 78,56%.

- Ref. Pegmatito Ilha de Utö na Suécia.

Teor comum em Li2O: 1,60 a 2,1% (depósitos comerciais)

Referências: descoberta em 1800 na Ilha de Utö, Haninge, Suécia. Identificada e descrita por José Bonifácio d’Andrada e Silva - Scherer’s Journal (Leipzig) e Journal de Physique, de Chimie, de Histoire Naturelle et des Arts (Paris).

Variedades e gemas: a variedade incolor é usada como gema.

[Inserir Player com as imagens da Galeria de Fotos, com as seguintes legendas]

Foto 1 – Petalite rosada da Ilha de Utö - Suécia. O mineral apresenta clivagem perfeita. Na parte superior, moscovite (prateada) e albite (cinzenta).

Foto 2 - Petalite rosada a acinzentada da Ilha de Utö - Suécia. Este mineral confunde-se frequentemente com o feldspato alcalino.

Foto 3 – Associação de petalite, moscovite, albite, quartzo e berilo (água marinha). Pegmatito litínifero de Ilha de Utö – Suécia.

Foto 4 - Petalite leitosa, ostentando clivagem perfeita e brilho gorduroso. Ilha de Utö - Suécia.

Foto 5 – Petalite incolor a leitosa, em associação com feldspato alcalino (branco sujo). Os megacristais surgem destacados numa matriz aplítica (grão fino). Campo aplito-pegmatítico do Barroso-Alvão – Vila Real (Portugal)

Foto 6 – Petalite leitosa com brilho gorduroso a nacarado. Note-se a grande semelhança com o feldspato alcalino. Mina da Bajoca – aplito-pegmatítico de Almendra – Vila Nova de Foz Côa - Guarda (Portugal)

Foto 7 – Petalite leitosa com brilho gorduroso a nacarado. Note-se a semi-transparência do mineral evidenciada pela penetração da luz no mineral. Mina da Bajoca – aplito-pegmatítico de Almendra – Vila Nova de Foz Côa - Guarda (Portugal)

Classificação (pág. 2)

Dana (8ª Edição)

72 – Filossilicatos, folhas infinitas (2D) constituídas não exclusivamente por anéis hexagonais

72.6 – com tetraedros AlO4 entrecruzados

72.6.1 – Grupo da Petalite

72.6.1.1 - Petalite

Strunz (8ª Edição)

VIII – Silicatos

VIII/J – Tectossilicatos sem aniões invulgares nos tetraedros

VIII/J.03 – Série Petalite - Virgilite

VIII/J.03 – 10 – Petalite

Hey:

16 - Silicatos com alumínio e outros metais

16.1 - Aluminossilicatos de Li

16.1.1 - Petalite

INSERIR FIGURA 2 – Tectossilicatos [imagem composta com duas figuras autónomas 2a e 2b]

Fig. 2 [legenda comum 2a e 2b] – Tectossilicatos – Nesta classe os tetraedros (SiO4)4- (esquerda) ligam-se através dos vértices, formando redes tridimensionais. Formam-se em ambientes em que existe sílica (SiO2) abundante.

Estrutura e Simetria (pág. 3)

INSERIR FIGURA/ANIMAÇÃO 3 [inserir animação – extracção do site referido pelo GAEL]

Fig. 3 – Modelo da Estrutura da Petalite.

Downs & Hall-Wallace (2003) - Am. Miner. 88, 247-250.

http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Petalite.jpx

Grupo espacial: P 2/a

Sistema cristalino: Monoclínico

INSERIR FIGURA/ANIMAÇÃO 4 [inserir animação criada pelo GAEL]

Fig.4 - Sistema Monoclínico.

Classe simetria: Holoédrica 2/m

INSERIR ESQUEMA [inserir esquema nº 5 da Galeria de Esquemas]

Fig.5 - Elementos de simetria [inserir link ao esquema nº 33] (direita) e estereograma [inserir link ao esquema nº 34] (esquerda) da classe de Simetria 2/m. Faces: superiores - círculos a cheio; inferiores - círculos vazios

[Inserir Player com os esquemas das 32 classes de simetria, sem legendas + 4 esquemas adicionais]

Esquemas 1 a 32 [sem legenda]

Esquema 33 – Simbologia dos elementos de simetria

Esquema 34 – A projecção estereográfica baseia-se na projecção das normais às faces dos cristais (pólos) numa superfície esférica. Klein & Hurlbut (21ª Ed. revista). Ver esquema seguinte.

Esquema 35 – A projecção é efectuada no plano de equador e utiliza os pólos da esfera como pontos de vista. Klein & Hurlbut (21ª Ed. revista). Ver esquema seguinte.

Esquema 36 – Estereograma (hemisfério superior). O círculo corresponde ao plano do Equador e o ponto de vista localiza-se no pólo Sul da esfera. Simetria cúbica. Klein & Hurlbut (21ª Ed. revista).

Propriedades (pág. 4)

Propriedades Físicas

Propriedades ópticas

- Cor: incolor [inserir link à foto nº 5], cinzento, amarelo, branco, cinzento amarelado, rosado

- Patine: não

- Risca: incolor, branca

- Brilho: não metálico – gorduroso-vítreo e nacarado nos planos de clivagem [inserir link à foto nº 6]

- Diafaneidade (transparência): transparente [inserir link à foto nº 7] a translúcido

### Forma e Hábito Comuns

- Forma dos cristais: euédrica a subeuédrica (comum)

- Hábito: cristais raros, tabulares, prismático, massas cliváveis [inserir link à foto nº 6] e foliáceas

Propriedades Mecânicas

- Dureza (Mohs): 6 – 6.5

- Clivagem: Sim – perfeita [inserir link à foto nº 1] em 1 direcção {001} e boa em 1 direcção {201}

- Fractura: subconchoidal [inserir link à foto nº 4]

- Densidade: 2,4 (2,39 – 2,46) g/cm3

- Tenacidade: quebradiço

Propriedades Químicas

- Reacção com HCl diluído: não reage.

Outras propriedades

- Luminescência: fluorescência branca, amarela, alaranjada;

termoluminescente – luz azul fosforescente.

Propriedades de diagnóstico

- Hábito tabular característico. Semelhante ao feldspato mas com densidade ligeiramente mais baixa; a clivagem não é tão perfeita como no feldspato. Teste de chama (lítio) [inserir link para o Bi do Lítio – química].

[Inserir Player com as imagens da Galeria de Fotos, legendas anteriores]

Jazida (pág. 5)

Tipo de jazida: pegmatitos LCT – subtipo litínifero

A petalite é considerada como o terceiro mineral de Li [inserir link para o Bi do Lítio – química] mais abundante. Ocorre tipicamente sob a forma de cristais gigantescos nas partes mais internas dos pegmatitos zonados, em associação com o quartzo [inserir link para o Bi do quartzo] e a microclina [inserir link para o Bi da microclina].

As formações aplito-pegmatíticas onde ocorre a petalite, apresentam enriquecimento em metais raros (Li, Cs, Ta) e elementos voláteis, típico das fases tardias da evolução magmática. Instalam-se nas zonas de cúpula dos granitos ou, mais frequentemente, na sua periferia, sob a forma de filões. Estes tipos de depósitos ocorrem dispersamente no globo e são de pequena dimensão daí que a produção da petalite seja bastante limitada.

Nas últimas etapas da formação do pegmatito pode formar-se petalite de qualidade gema (cavidades de dissolução) ou petalite resultante de transformações subsolidus a partir da associação espodumena [inserir link para o Bi da espodumena] + quartzo ou da associação microclina + quartzo.

Minerais Associados: quartzo, albite, microclina, espodumena, lepidolite, turmalina. [inserir link para o Bi dos respectivos minerais]

INSERIR FIGURA 6 [logo – ícone correspondente para ilustrar o tipo de jazida]

Fig. 6 – Pegmatito zonado – as zonas traduzem diferentes etapas da cristalização do corpo. Rocha encaixante - preto

Ocorrências em Portugal (pág. 6)

INSERIR FIGURA 7 [localizações em Portugal]

Fig. 7 – Ocorrências de Petalite em Portugal Continental.

Mapa produzido em colaboração com a DGGE (Fev 2008) [inserir link para a DGGE]

Ver Concessões para Prospecção e Exploração em Portugal Continental [inserir link para Concessões de Li – está na Pasta das Ocorrências do Mineral!]

Ocorrências em Portugal *

1 – Campo aplito-pegmatítico de Serra de Arga (filões tardios E-W) – Viana do Castelo;

2 – Campo aplito-pegmatítico do Barroso/Alvão – Vila Real [inserir link para a ocorrência nº 5]

3 – Campo aplito-pegmatítico de Almendra – Vila Nova de Foz Côa - Guarda (Portugal)/La Fregeneda (Espanha); Ex. Mina da Bajoca [inserir link para a ocorrência nº 1], Mina de Almendra, Mina de Barca Alva, Escalhão, Souto

4 – Campo pegmatítico de Queiriga – Satão - Viseu.

Principais ocorrências mundiais: Minérios de Li (Namíbia, Estados Unidos da América, Reino Unido, Suécia, Afeganistão, Zimbabué).

(*) Levantamento não exaustivo efectuado com base nas colecções dos Museus de Geociências do IST (Museu Alfredo Bensaúde e Museu Décio Thadeu) e em publicações nacionais e internacionais.

[Inserir Player com as imagens da Galeria de Fotos de Ocorrências, com as seguintes legendas]

Foto 1 - Exploração de pegmatito rico em minerais de Li. Panorama geral. Mina da Bajoca – Almendra – Vila Nova de Foz Côa - Portugal.

Foto 2 - Exploração de pegmatito rico em minerais de Li. Pormenor dos filões. Mina da Bajoca – Almendra – Vila Nova de Foz Côa - Portugal.

Foto 3 - Petalite leitosa com brilho gorduroso a nacarado. A petalite sã e o feldspato alcalino são difíceis de distinguir neste pegmatito. Mina da Bajoca – Almendra – Vila Nova de Foz Côa - Portugal.

Foto 4 - Petalite leitosa com brilho gorduroso a nacarado. A transparência do mineral, evidenciada pela penetração da luz no mineral, permite distinguir este mineral do feldspato. Mina da Bajoca – Almendra – Vila Nova de Foz Côa - Portugal

Foto 5 - Afloramento com cristais de espodumena (incolor) e feldspato (branco) no seio de matriz fina (aplítica), evidenciados pela meteorização. Campo aplito-pegmatítico de Barroso-Alvão (Vila Real – Portugal).

Foto 6 - Pormenor da ocorrência dos cristais de espodumena (incolor) e feldspato (branco) no seio de matriz fina (aplítica). Campo aplito-pegmatítico de Barroso-Alvão (Vila Real – Portugal).

Foto 7 - Pormenor da ocorrência dos cristais de espodumena (incolor) e feldspato (branco) no seio de matriz fina (aplítica). Campo aplito-pegmatítico de Barroso-Alvão (Vila Real – Portugal).

Concessões de Li - Concessões para prospecção e exploração de Li em Portugal Continental. Mapa produzido pela DGGE (Fev 2008)

Aplicações (pág. 7)

Fonte de Lítio [inserir link para o Bi do Lítio – química]: lítio e ligas metálicas.

Compostos de Li [inserir link para compostos do Lítio de química]: Cloreto e brometo de lítio, LiCl e LiBr; hidróxido de lítio monohidratado, LiOH.H2O; carbonato de lítio, Li2CO3; floureto de lítio LiF; citrato de lítio; hidretos complexos de boro e alumínio, como o LiAlH4; hidreto de lítio, LiH; lítio deuterado.

INSERIR FIGURA 8 e 9 [telemóvel e bateria de Li]

Fig. 8 e 9 [legenda conjunta]– O Li está presente em muitos equipamentos do dia-a-dia

Curiosidade

Os cristais de fluoreto de lítio LiF, devidamente orientados, são usados como cristais analisadores na técnica de Fluorescência de Raios X (FRX) para pesquisar a presença de elementos químicos em materiais geológicos e não só…

Concentrados minerais

Indústria do vidro, cerâmica, e vidrados para porcelana – aditivo que condiciona o processo de cozedura ou fundição e as propriedades dos corpos cerâmicos.

INSERIR FIGURA 10 [porcelana]

Fig. 10 – As substâncias minerais à base de Li incorporam frequentemente os produtos cerâmicos especiais, como os que são utilizados em laboratórios.

Outras aplicações

- Gemas: variedade incolor da petalite

Ref. Bibliográficas

Bibliografia geral

Blackburn, W.H. & Dennen W.A. (1994) – Principles of Mineralogy – Second Edition. Wm. C. Brown Publishers.

Carneiro F.S. 81971) Potencialidades Minerais da metrópole, base firme de desenvolvimentos industrial do país.Arquivos da Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos.

Celso S. & Gomes F. (1990) – Minerais Industriais: Matérias Primas Cerâmicas. Instituto nacional de Investigação Científica. Aveiro.

Clark, A.M. (1993) – Hey’s Mineral Index: Mineral Species, varieties and synonyms. Third edition. Chapman & Hall.

Constantopoulos, J.T. (1997) – Earth Resources Laboratory Investigations. Prentiss-Hall.

Dud’a, R. & Reij.L (1994)– A Grande Enciclopédia dos Minerais. Editorial Inquérito. Portugal.

Edwards, D. & King, C. (1999) – Geocience: Understanding Geological Processes. Hodder & Stoughton.

Enciclopédia Minerais e Pedras Preciosas. RBA Editores (1993)

Gaines R., Skinner H., Foord E., Mason B., Rosenzweig A. (1997)– Danas’s New Minerology. Eighth Edition. John Wiley & Sons, Inc.

Galopim de Carvalho, A.M. (2000)– Sopas de Pedra: De Mineralibus.Volume I. Gradiva – Publicações Lda.

Harben, P.W. & Bates, R.L. (1990) – Industrial Minerals, Geology and World Deposits. Industrial Minerals Division. Metal Bulletin PLC. London.

Harben, P.W. & Kuzvart, M. (1996) – Industrial Minerals, A Global Geology. Industrial Minerals Information Ltd. Metal Bulletin PLC. London.

Hurlbut, C.S. Jr. (1969) – Les Minéraux et L’ Homme. Éditions Stock, Paris.

Klein, C. & Hulbut C.S. (1999) – Manual of Mineralogy (after James D. Dana). Revised 21st Ed., John Wiley & Sons, Inc.

Mendes, H. S. & Silva, M. I.(1965) - Mineralogia e Petrologia – Segundo as lições do Prof. Eng. Luís Aires de Barros. Edição da Secção de Folhas da A.E.I.S.T.

Putnis, A. (1992) – Introduction to mineral sciences. Press Syndicate of the University of Cambridge.

Staff of U.S. Bureau of Mines (1956) - Mineral Facts and Problems. 1985 Edition. Bulletin 675. United States Department of The Interior.

Velho J., Gomes C. & Romariz (1998) Minerais Industriais, Geologia, Propriedades, Tratamentos, Aplicações, Especificações, produções e Mercados. Gráfica de Coimbra.

Bibliografia específica de gemologia:

Hurlbut Jr, C.S. & Switzer G.S. (1979) Gemology. Johnn Wiley & Sons, Inc.

Manutcherhr-Danai M. (2000). Dictionary of gems and geomology. Springer-Verlag

Bibliografia específica de pegmatitos:

Almeida, C.M.P. (2003) - Estudo do filão aplitopegmatítico da mina da Bajoca, Almendra. Contribuição Científico-tecnológica. Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Cerný, P. (1982) – Short Course in Granitic Pegmatites in Science and Industry. Ed. P. Cerný. Mineralogical Association of Canada Short Handbook, 8.

Gomes, C.L. & Nunes, J.E.L. (2003) – Análise paragenética e classificação dos pegmatitos graníticos da cintura hercínica centro-ibérica, in “ A Geologia de Engenharia e os Recursos
Geológicos”, M. Portugal V. Ferreira (Coord.), Coimbra, Imprensa da Universidade Ed., Vol. 2 – Recursos Geológicos e Formação, 85-109.

Jesus, A.M. (1933) – Pegmatites Mangano-litiníferas da Região de Mangualde. Com. Serv. Geol. Portugal, Tomo XIX, 65-210.

Lima, A.M.C. (2000) – Estrutura, mineralogia e génese dos filões aplitopegmatíticos com espodumena da região Barroso-Alvão. Tese de Doutoramento em Ciências (área do conhecimento da Geologia), Departamento de Geologia, Centro de Geologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Neves, M.O. (1993) - Caracterização químico-estrutural e petrográfica das micas litiníferas da mina do Castanho Nº1(Gonçalo-Guarda) – Tese de Mestrado em Geoquímica. Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro.

Pereira, M.F.C (1994) – Estudo mineroquímico interpretativo da evolução da alteração de fosfatos de manganês – triplites de Mesquitela (Mangualde). Tese de mestrado em Geoquímica. Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro.

Pereira, M.F.C (2005)- Doutoramento em Engenharia de Minas sob o tema,“Análise estrutural e mineralógica do aparelho pegmatítico de Pereira de Selão (Seixigal) - Vidago (N de Portugal)”, Departamento de Minas, IST-UTL.

Ramos, J.M.F. (1998) – Mineralizações de metais raros de Seixo Amarelo– Gonçalo (Guarda). Contribuição para o seu conhecimento. Fac. Cienc.Univ. Lisboa. Tese de Doutoramento.

Rewitzer, C. Wald, F. & Roschl, N. (1984) – Portugal (Mangualde). Lapis Mineralien Magazin, 9, 12, 21-26.

Schnorrer-Kohler, G. Bendada (1991) – ein Phosphatpegmatit im Mittelteil Portugals, Lapis Mineralien Magazin, 5, 21-33.

Informação on line:

http://webmineral.com/

http://www.mindat.org/

http://minerals.usgs.gov/minerals/

- Créditos

Manuel F.C. Pereira, Elsa Vicente