| SAL GEMA Pág. 1/2 |  |
| --- | --- |
| Definição: O sal gema é uma rocha evaporítica sendo constituída essencialmente por halite (NaCl), tendo como principal impureza a anidrite (CaSO4). Geralmente o teor de impurezas varia entre 1% e 4% (em peso) e estas (sobretudo a anidrite) são geralmente removidas. | Jazigos: Ocorre sob a forma de camadas as quais podem atingir as centenas de metros de espessura. Ocorrem frequentemente intercalações de gesso, dolomite e argilas. Os jazigos podem ser fundamentalmente de três tipos: - Estratificados: Carcaterizados pela acumulação de sais precipitados nos fundos de antigos mares, podem atingir mais de 900m de possança; - Diapíricos: Formados quando o sal de depósitos sujeitos a pressões elevadas flui plasticamente por entre rochas encaixantes de maior densidade. É comum a existência de uma capa de anidrite e de intercalações de gesso e de calcite. Associados aos domos salinos surgem frequentemente enxofre e hidrocarbonetos; -Tipo playa: Não é mais do que o fundo plano de uma bacia desértica não drenada, sem vegetação e que pode ou não estar coberta de água. Após a evaporação formam-se, por lixiviação das rochas encaixantes da bacia, sulfuretos e carbonatos de sódio, cloreto de sódio, boratos, nitratos, etc.. |

| SAL GEMA Pág. 2/2 |  |
| --- | --- |
| Aplicações: - Indústrias químicas e de explosivos; - Aditivo para gasolina (mais especificamente, sódio metálico); - Descongelante (usado nas estradas); - Indústria do papel e produção de polpas de madeira; - Indústria conserveira, panificação, lacticínios... (indústria alimentar); - Indústria do petróleo; - Indústrias de lanifícios, textil e de tinturaria; - Floculante; - Aplicações medicinais (doenças respiratórias); - Alimentação animal; - Indústrias cerâmica e vidreira; - Indústria do cimento; - Indústria metalúrgica; - Indústria resineira. | Jazigos (cont.): Em Portugal está associado às formações do Infra-Lias e pode encontrar-se nos anticlinais salíferos, geralmente diapiros que podem ser ou do tipo perfurante (núcleo do Infra-Lias em contacto directo com terrenos mais moderrnos e levantados) ou do tipo profundo. Estes anticlinais encontram-se numa área cujos vértices são Figueira da Foz, Rio Maior, Leiria e Lisboa, salientando-se: -Anticlianis salíferos de Soure, Verride, Vermoil, Monte Real, São Pedro de Muel e Ervideira; - Alinhamentos de Caldas da Rainha - Óbidos - Serra d'El Rei - Bolhos - Vimeiro - Praia de Santa-Cruz, Porto de Mós - Fonte da Bica - Matacães, Pareceiros (Leiria) Encontram-se ainda depósitos a Sul do Tejo entre os quais se podem referir o diapiro de Pinhal Novo, o Diapiro de Sesimbra, o diapiro do Montijo e os anticlinais algarvios (de orientação W-E) em Faro, Albufeira, Amieira, Moncarapacho, Loulé-Sul, Gujões, Tavira, Arrifes, Portimão. Loulé-Norte e Algoz. |