| ## AREIAS ESPECIAIS |  |
| --- | --- |
| # DEFINIÇÃO E TIPOS | # APLICAÇÕES |
| Areias Especiais – são areias que pelas suas características permitem outra aplicação que não a da Construção Civil. Tratam-se de fragmentos de quartzo, bem fragmentados e calibrados (40# - 140#), dependendo a sua coesão do tipo de cimentação. Os calibres são tipicamente finos. As especificações destes produtos são exigentes e por essa razão estas areias atingem valores muito elevados. A característica principal é a muito elevada percentagem de sílica, e não conter penalizantes como feldspatos, óxidos de ferro, outros minerais pesados e, ainda, grande homogeneidade de calibre (normalmente muito fino). É usual classificar estas areias segundo as suas especificações para cada aplicação, como temos no caso: vidro; fundição; abrasivos; moldes; hidráulicas. As especificações da areia para o vidro podem ser mais ou menos rígidas, no que respeita à pureza de sílica: 1ª Qualidade - devem ter cerca de 99,8% SiO2 e um máximo de 0,1% Al2O3 e 0,02% Fe2O3. Em termos de certificação, existe apenas um laboratório no país com capacidade para certificar areias especiais (e mesmo assim não certifica estas areias para todas as suas aplicações), é o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, de Coimbra, segundo a norma NP EN 45011 do Instituto Português de Qualidade. Em anexo apresentam-se as características de algumas areias portuguesas utilizadas para fundição | Dentro das matérias primas não metálicas as areias são, a par das argilas, as substâncias com um maior número de aplicações, dado as suas boas características, como a dureza, a resistência à temperatura e, com o grande factor competitivo, o seu baixo preço. Este produto tem um grande leque de aplicações na indústria, sendo sem dúvida a mais importante a incorporação na indústria vidreira e na fundição. No que respeita à indústria vidreira, as areias especiais servem para fazer vidro plano, vasilhame, vidros prensados, vidros de segurança, fibras de vidro e ainda outros vidros especiais, como os cristais, vidros ópticos e indústrias de aplicações mais nobres. Na fundição, utilizam-se para produzir a quase totalidade de moldes para o ferro, aço, alumínio e cobre (neste caso são usadas misturas de sílica e argilas). Constituem também matéria prima na fabricação de ferro-silício. Embora consumidores menores, existem ainda outras utilizações desta matéria, as quais se passam a referir: - Indústria dos abrasivos, no polimento de metais, fabrico de "lixas" e seus congéneres; - Corte e esmerilagem de certos materiais, como por exemplo o próprio vidro; - Filtragens de águas residuais, como drenante ou também como filtro em furos e outras captações de águas; - Pastas cerâmicas, usada como aditivo para poder colmatar falta de sílica em argilas; - Borrachas, plásticos, papel, tintas, colas e um largo número de pastas industriais. |

# AREIAS ESPECIAIS

# GEOLOGIA

Os aspectos geológicos gerais das areias comuns e especiais são idênticos. A nível mundial considera-se que existem reservas suficientes para satisfazer as necessidades futuras das areias especiais. Ao contrário das areias comuns, as areias especiais não se encontram tão bem distribuídas no território. No continente podemos indicar 6 centros de exploração: Rio Maior; Coina; Apostiça; Alhadas; Aguieira; Pombal e Barosa. As reservas Portuguesas são também razoáveis, quer as que actualmente são exploradas, quer as reservas potenciais. Embora sem grandes estudos de avaliação, estima-se que na região de Coina existam reservas de areias brancas muito consideráveis, com características semelhantes às de Rio Maior. Geologicamente tratam-se de formações sedimentares de grandes massas granulares, geralmente muito bem calibradas, tendo como características comuns a elevada percentagem de sílica, em grãos finos bem rolados. Cronologicamente, estas formações estão localizadas em manchas do Pliocénico (Aguieira, Alhadas -Figueira da Foz e Barosa -Leiria) e do Plio-Plistocénico (Coina e Rio Maior), têm idades relativamente "recentes", embora a sua origem provenha de rochas de todas as idades, como por exemplo quartzitos, grés, conglomerados de quartzo, filões de quartzo, pegmatitos, etc. As areias de Rio Maior desde longa data que satisfazem as necessidades de consumo da nossa escassa indústria. Em 1970 a distribuição em toneladas (por aplicação) foi: vidro (54%), fundição (25%), cerâmica (5%), abrasivos (5%), soda (4%), reboco (4%), estuque (3%), refractários (2%) e, a restante percentagem, em tintas, colas e adubos. A lavagem das areias permite obter como subproduto o caulino, em percentagens que podem atingir 8% da areia lavada. Do mesmo modo, da beneficiação de caulinos obtêm-se coprodutos arenosos e mais grosseiros. Desde a década de 60, que a região de Rio Maior é responsável por mais de 80% de toda a produção nacional. O facto de aí se proceder à lavagem das areias, com a inerente melhoria de qualidade, permite vender esta matéria prima com valores muito mais altos que os dos outros centros. Actualmente esta região é a única produtora a nível nacional.