INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

JAZIGOS MINERAIS II

MINÉRIOS

INDUSTRIAIS

ARGILAS

E

AREIAS

LUIS CARLOS FRANCO nº37733

# Índice

ARGILAS	2

INTRODUÇÃO (HISTORIAL)	2

DIMENSÃO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO	3

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA	4

DEFINIÇÕES, TEORES, ESPECIFICAÇÕES	5

RESERVAS - RECURSOS: GEOLOGIA	7

TECNOLOGIA	8

USOS E APLICAÇÕES	9

SUBPRODUTOS E COPRODUTOS	11

FACTORES ECONÓMICOS	11

FACTORES OPERATIVOS E PROBLEMAS	11

PREVISÕES	12

AREIAS	13

INTRODUÇÃO (HISTORIAL)	13

AREIAS COMUNS	14

DIMENSÃO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO	14

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA	14

DEFINIÇÕES, TEORES, ESPECIFICAÇÕES	15

RESERVAS - RECURSOS: GEOLOGIA	15

TECNOLOGIA	15

USOS E APLICAÇÕES	16

SUBPRODUTOS E COPRODUTOS	16

FACTORES ECONÓMICOS - PROBLEMAS	17

PREVISÕES	17

AREIAS ESPECIAIS	18

INTRODUÇÃO (HISTORIAL)	18

DIMENSÃO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO	18

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA	19

DEFINIÇÕES, TEORES, ESPECIFICAÇÕES	19

RESERVAS - RECURSOS: GEOLOGIA	19

TECNOLOGIA	20

USOS E APLICAÇÕES	21

SUBPRODUTOS E COPRODUTOS	21

FACTORES ECONÓMICOS - PROBLEMAS	22

PREVISÕES	22

REFERÊNCIAS	23

# ARGILAS

### INTRODUÇÃO (HISTORIAL)

O termo argila é talvez o mais indefinível dos materiais minerais. Assim, para o petrologista, argila é um agregado quase sempre friável de partículas minerais de calibre muito fino. Para o ceramista é um material que quando misturado com água se converte numa pasta plástica e para o sedimentologista é um material com partículas de granulometria menor que 2 micras.

Importa referenciar que este é dos materiais extraídos da terra com maior numero de aplicações, sendo considerado como minério principal. Desde há mais de 10000 anos que o homem vem usando a argila e para ela vai encontrando novas aplicações.

Do ponto de vista mineralógico classificam-se as argilas em: grupo da caulinite; ilite; montemorilonite; clorite; vermiculite; interestratificados; poligorsquite e sepiolite. Mas industrialmente as argilas devem ser divididas em 6 grandes grupos: Argila comum; Caulino; "Ball Clay"; "Fire Clay"; Bentonite e "Fuller`s Earth".

A qualidade das várias matérias primas argilosas depende de dois aspectos completamente distintos: o jazigo e o diagrama de tratamento. Quanto ao jazigo, é o que a natureza nos deu, há apenas que saber rentabiliza-lo ao máximo, o tipo de beneficiação que o minério requer é o necessário para tentar modificar eventuais características menos boas de uma dada argila.

### DIMENSÃO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO

Em 1983 a produção anual mundial de argilas era , sendo a U.R.S.S. com , os E.U.A. e a França com  os maiores produtores. As previsões indicam que os valores produzidos continuaram a aumentar até às ao longo da década de 90.

Os mercados são directamente regulados pelo crescimento da economia, assim um país em franco desenvolvimento tem também grandes incrementos no consumo de argilas.

Quanto a Portugal, já em 1970 os técnicos faziam referência aos escassos dados que a estatística conseguia apurar, pois indicavam que a produção era na altura de trezentas mil toneladas por ano. Actualmente as produções são de: Argilas comuns 1.100.000 Ton. a 400$00 cada, e Argilas refractárias 50.0000 Ton., a 2.000$00 cada.

Tal como no resto do mundo os produtores de Argilas Comuns estão espalhados por "todo" o lado (onde existem argilas), sendo normalmente os grandes consumidores destas argilas indústrias transformadoras que efectuam a exploração das mesmas, a esta situação não é certamente alheio o facto de estas matérias terem como raio económico máximo 300 Km.

Actualmente das 180.000 toneladas que o nosso país consome, há necessidade de importar cerca de 60.000 toneladas, devido á fraca qualidade do caulino por cá produzido (pois a nossa produção é de mais de 150.000 toneladas). Assim a fraca qualidade de muitos dos nossos caulinos só permitem atingir-se valores de 6.000$00 contos por tonelada, enquanto que este valor para os produtos importados se situam nos 20.000$00.

A produção mundial de caulinos estimada em 25 milhões de toneladas (Mt.), é dominada por 4 zonas produtoras E.U.A., com 7,8 (Mt.); Europa Central, com 5 Mt.; U.R.S.S., com 4,5 Mt. e China com 2,6 Mt.. Na Cornualha uma das poucas empresas que efectua a beneficiação conveniente e trabalha no mercado internacional, sendo responsável por 20% de todo o comercio de caulino mundial. Estima-se que o comércio internacional deste tipo de argilas é o mais relevante destas matérias pois é estimado em 5,4 (Mt.).

Logo em seguida ao Caulino com 1,2 milhões de contos de importações, temos como grande contribuinte para o deficit português em argilas as Bentonites que importamos apenas 10.000 toneladas que atingem o valor de 300.000 contos. Quanto ás trocas comerciais das outras argilas, não têm grande expressão.

Nos Estados unidos o caulino tem como centro produtor principal o estado de Georgia, quanto ao "Ball Clay" 13 produtores em 8 estados dominam a globalidade da produção. Existem ainda 150 minas de "Fire Clay" e 180 a produzir Bentonite. Quanto à "Fuller`s earth" a maior parte estão implantados nos estados da Florida e Georgia.

As cotações internacionais por tonelada destes produtos (normalmente F.O.B. nos principais países produtores) são: Caulino a 10.500$00 (carga de papel e faiança) e 15.000$00 (cobertura de papel e porcelana); "Ball Clay" e "Fire Clay" a 12.000$00; Bentonites entre 4.000$00 até 30.000$00 e as "Fuller`s Earth" entre 18.000$00 e 60.000$00.

### DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Felizmente que de um modo geral esta matéria prima existe por muitos territórios, pois o seu baixo valor não permitiria o seu transporte até todos os pontos onde é necessária a sua presença para fazer parte de um qualquer processo produtivo.

Assim os "barreiros" de argilas comuns existem por grande parte do território Português, havendo no entanto zonas preferenciais como o litoral. Para se ter a noção da localização das jazidas bastaria efectuar-se a cartografia das grandes indústrias consumidoras (pois a elas estão associadas as explorações). No entanto de grosso modo podemos indicar como principais centros consumidores, como indicador da distribuição geográfica deste mineral: Torres Vedras - Ramalhal e Cruz da Légua - Alcobaça.

Os grandes centros nacionais de caulino estão situados no norte: Viana do Castelo; Matosinhos; Esposende; São João da Madeira; Oliveira de Azeméis e Ovar, existindo cada vez mais produções provenientes de areias cauliniticas mais a sul.

As argilas especiais dos tipos "Ball Clay" e "Fire Clay" são exploradas no centro do país, Barracão, Aguada e Pombal, que contribuem com quase a totalidade da produção.

Nos E.U.A. as argilas comuns são exploradas em todos os estados excepto no Alasca, sendo os estados da Georgia e Texas os grandes produtores não só de barro vermelho mas também de argilas especiais. O Caulino tem também como grande centro produtor o estado de Georgia, enquanto a "Ball Clay" já é maioritariamente produzida no Tennessee. Quanto ás restantes argilas "Fire Clay"; Bentonite e "Fuller`s Earth", são produzidas respectivamente em Montana, Florida e Wyoming, havendo no entanto produção de grande parte destes 6 tipos de argilas um pouco por todo o território.

### DEFINIÇÕES, TEORES, ESPECIFICAÇÕES

A argila comum tem aplicações no tijolo, telha e olaria, deve ser bastante plástico e de cores variadas (cinzento; esverdeado; castanho; avermelhado), na sua composição entra quartzo, feldspato, micas, carbonatos, óxidos e hidróxidos de ferro. Tem normalmente alto teor de (15 - 25%) e teores de (<10%), cozendo vermelho abaixo dos 950 e amarelo a 1000 - 1100. A sua plasticidade depende da relação minerais argilosos versos não argilosos.

O caulino é refractário, a sua principal composição é de caulinite e ou haloisite, sendo o quartzo, micas e feldspatos a fracção não argilosa. Para a cerâmica deve ter cor branca quando coze a 1400, com >36% e <1,1%, existindo ainda outro factor fundamental que condiciona a sua aplicação cerâmica, que é o grau de brancura ser superior a 76%. As outras características que lhe conferem grande versatilidade de aplicações são as propriedades como finura, viscosidade e alvura, com fácil controlo nos tamanhos, baixa abrasividade, hábito cristalino lamelar e inércia química numa ampla gama de pH.

A "Ball Clay" (também conhecidas por argilas gordas), é uma argila especial, muito plástica e com granulometria muito fina (diâmetro esférico <1mm), é menos refractária que o caulino e sem cor clara após cozedura. A sua composição é de caulinite, com hidromica (0 - 30%) e quartzo (10 - 25%), sendo os teores elevados de  que permitem a sua aplicação cerâmica.

A "Fire Clay" (também conhecida como argila refractária) é uma argila especial que aos 1500 coze em cor castanha, com o máximo de refractaridade. Constituídas essencialmente por caulinite à qual se associa quartzo, mica, diquite e ainda ilite-montemorilonite inter-estratificada com matéria orgânica. O teor em  normalmente condiciona a cor na sua aplicação cerâmica.

A Bentonite, argila especial residual da alteração de cinzas de tufos vulcânicos ácidos ou de riolitos e andesitos, tem como principais características ter granulometria muito fina e o grande aumento de volume com a água. É constituída essencialmente por montemorilonites ou em inter-estratificação ilite-montemorilonite. Tem como aplicação fundamental as sondagens, e nas pastas cerâmicas permite melhorar a sua resistência mecânica.

A "Fuller`s Earth", constituída por montemorilonite podendo estar estratificada com ilite ou clorite, pode conter atapulgite, poligorsquites ou sepiolite, tendo como principal característica a sua grande capacidade de absorção de óleos.

Seguidamente apresenta-se um quadro representativo de algumas das principaias caracteristicas de argilas de locais tipicos nacionais, bem como as suas idades cronológicas:

|  |  | QUADRO DAS ARGILAS PORTUGUESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROVENI | ÊNCIA | ALVARÃES | ÍLHAVO |  | ÁGUEDA |  | POMBAL |  | BARRACÃO |  | T. VEDRAS |  |  |  |  |
|  | IDADE | PLISTO- | CRE- |  | QUATER- |  | MIO- |  | PLIO- |  | JURÁ- |  |  |  |  |
|  |  | CÉNICO | TÁCICO |  | NÁRIO |  | CÉNICO |  | CÉNICO |  | CICO |  |  |  |  |
| CLASSIFI | CAÇÃO | Caulino | Comum |  | Ball Clay |  | Ball Clay |  | Ball Clay |  | Comum |  |  |  |  |
| MINERALOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caulinite | 84% | 20% |  | 70% |  | 70% |  | 80% |  | 16% |  |  |  |  |
|  | Ilite | 16% | 80% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 74% |  |  |  |  |
|  | Montemori. |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |
| GRANULOMETRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fracção | »62micra | 15,30% | 0,20% |  | 25,30% |  | 24,50% |  | 24,10% |  | 57,60% |  |  |  |  |
| Fracção | 62-2micra | 72,80% | 27,90% |  | 32,70% |  | 22,40% |  | 38,30% |  |  |  |  |  |  |
| Fracção | « 2micra | 11,90% | 71,90% |  | 42,00% |  | 53,10% |  | 47,60% |  |  |  |  |  |  |
| LIM. ATTERBERG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite | plasticidade | 37,25 | 35,70 |  | 34,20 |  | 33,50 |  | 36,10 |  | 26,80 |  |  |  |  |
| Limite | de fluidez | 67,15 | 60,30 |  | 63,10 |  | 62,30 |  | 61,20 |  |  |  |  |  |  |
| Índice | plasticiade | 29,90 | 24,60 |  | 26,30 |  | 25,60 |  | 27,80 |  |  |  |  |  |  |
| COR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | em cru | branca | rosa |  | cinzento |  | cinzento |  | cinzento |  | amarela |  |  |  |  |
|  | a 900ºC | branca | tijolo |  | cinzento |  | branca |  | branca |  | tijolo |  |  |  |  |
|  | a 1050ºC | branca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a 1250ºC | branca | castanho |  | bege |  | cinzento |  | cinzenta |  | castanho |  |  |  |  |

Do ponto de vista da certificação há grande tendência para todos os tipos de argilas passarem a ser normalizados conforme a norma NP EN 45011 do Instituto Português de Qualidade. No nosso país o único laboratório com capacidade para certificar estes produtos é o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, em Coimbra,  Assim os produtores devem requerer a este Centro para efectuar os ensaios necessários com vista à normalização.

Diz-se que em Portugal não é possível uma empresa certificar-se recorrendo a uma instituição deste tipo, devido aos elevados custos que isso acarreta. Segundo técnicos o ideal para cada empresa, ou conjunto de empresas, é construírem o seu próprio laboratório, certificarem-no e assim poderem ter os seus produtos dentro das especificações legais.

### RESERVAS - RECURSOS: GEOLOGIA

Sendo as argilas normalmente produto de alteração mecânica e química, consistem em misturas de partículas de diferentes tamanhos bem como composições, químicas e mineralógicas.

Do ponto de vista genético os depósitos podem ser de origem sedimentar transportados e redepositados por água (o caso mais usual das argilas comuns), ou de origem residual (como habitualmente os caulinos que aparecem nos maciços graníticos).

Os jazigos de argilas comuns afloram por grande parte do continente, embora seja no litoral centro que existam as maiores explorações (quase sempre com a indústria associada), bem como as maiores reservas que estão nas orlas sedimentares, sendo Aveiro, Coimbra, Leiria e Torres Vedras os mais ricos neste campo. Quanto ás reservas destas argilas são realmente muito elevadas no nosso país e por todo o mundo.

Os caulinos são provavelmente uma das seis matérias primas mais abundantes nos 10 metros superfíciais da crusta, embora os depósitos com elevadas concentrações de caulinite () com características economicamente exploráveis sejam poucos. Em Portugal os jazigos de origem residual estão no Noroeste (Viana do Castelo; St. Tirso; Vila do Conde; Matosinhos; etc...), sendo o melhor jazigo o de Alvarães, com reservas de 10 milhões de toneladas de muito boas características para a cerâmica e pasta de papel. A caulinização aqui dá-se em granitos não porfiróides, sendo evidente o facto de na maior parte dos fenocristais o grau de caulinização ser inferior. Este fenómeno deve-se essencialmente à "lexiviação" de águas superficiais, que perculam em profundidade por estruturas filoneanas, falhas ou diaclases.

Os depósitos sedimentares de Rio Maior e Coina têm largas reservas prováveis, integrado nas centenas de milhões de toneladas de areias siliciosas na razão de 8%, que embora deva ser encarado como uma substância assessória a sua alta qualidade é factor a ter em conta.

A nível mundial apenas 4 grandes depósitos possuem caulinos de boa qualidade para ser utilizado com cobertura de papel, são eles: Carolina do Sul, nos E.U.A.; Cornualha, no Reino Unido; Rio Jari, no Brasil e Weipa, na Austrália.

Nas argilas especiais do tipo "Ball Clays" e ainda algumas montemoriloniticas (quase tipo Bentoniticas), os depósitos são Barracão; Pombal e zona de Águeda, com boas plasticidades e cores cinzentas, negras ou amarelas. O jazigo de Aguada - Águeda tem reservas calculadas de 6 milhões de toneladas.

Ao longo dos tempos, estas explorações têm sido efectuadas de forma pouco racional, sem conhecimento dos jazigos, pois os trabalhos de prospecção e pesquisa "não rendáveis" sempre foram postos de lado, só nos últimos anos eles têm sido efectuados, pois a lei permite que desta forma o potencial explorador terá acesso privilegiado ao jazigo. Assim, o I.G.M. levou a cabo uma campanha de sondagens mecânicas e eléctricas na região de Anadia, com o objectivo de localizar depósitos destas argilas especiais, que são normalmente de forma lenticular com grandes variações vericais e horizontais para possível exploração futura.

A maior parte das Bentonites, provêm normalmente da alteração "in situ" de cinzas e tufos vulcânicos (gabros, dioritos, doleritos e basaltos), particularmente ricas em montemorilonites. Este tipo de argilas não existe em Portugal, embora existam argilas montemoriloniticas (referidas anteriormente).

Com o objectivo de minorar a nossa dependência exterior destas matérias o S.F.M. tentou localizar jazigos de Bentoniticos. Para tal levou a cabo estudos de prospecção que começaram pelas bacias sedimentares do Tejo e Sado, onde os resultados não foram satisfatórios. Vieram depois a elaborar uma nova campanha nas rochas ultrabásicas do Alentejo. Aqui os resultados foram animadores, principalmente no maciço granodiorítico de Benavila (área de Torrejana), revelando importantes reservas (aproximadamente ) pese embora as suas características requerem um tratamento prévio a ser desenvolvido em laboratório.

As "Fuller`s Earth", ocorrem em quantidades muito pequenas e de fraca qualidade no nosso país, não se prevendo a possibilidade de qualquer exploração futura.

As idades variam entre o Pleistocénico e Jurássico, aparecendo em estruturas tabulares ou lenticulares de origem marinha, lagunar ou fluvial.

### TECNOLOGIA

Na década de 80 apenas 2% das argilas mundiais eram provenientes de explorações subterrâneas.

Quanto às explorações, é de toda a conveniência haver um grande conhecimento dos jazigos de forma a efectuar uma exploração racional dos mesmos.

A grande maioria das explorações efectuam-se a céu-aberto em profundidade, por meio de escavadoras hidráulicas e ou pás-carregadoras. A mineração do caulino poderá em alguns casos ser efectuada recorrendo-se a "monitores hidráulicos" que com jactos de água sob pressão atacam a frente de desmonte desintegrando a pouco coesa massa caulinitica, sendo o seu transporte posterior efectuado por bombagem em pipelines.

Grande parte das explorações situam-se nas imediações da indústria consumidora, especialmente nas argilas comuns, pois o seu baixo valor não permite às cerâmicas situarem-se longe da "fonte" produtora.

Quanto ao processamento nas argilas comuns ele é quase nulo, havendo apenas (quando muito) necessidade de homogeneização no estaleiro de matérias-primas. O mesmo não se pode afirmar sobre as outras argilas mais valiosas, pois os diagramas de beneficiação que antigamente eram muito simples, são actualmente complexos graças ao grande apoio laboratorial.

Especialmente nos Caulinos (e por vezes em algumas argilas especiais) pode e há normalmente necessidade de beneficiação, com lavagens, moagens, calibragem por hidrociclonagem, sedimentação e filtragens como operações mais comuns, havendo eventualmente necessidade de separações magnéticas, flutuação, ataques com ácidos, calcinação e secagens para o total apuramento desta matéria prima para todas as indústrias mais nobres.

É de notar a extrema importância das operações atrás referidas, pois só com a sua aplicação rigorosa se poderá satisfazer a exigente indústria que lhe está a montante. A situação mais flagrante de transformação da argila dá-se em grandes centros produtores onde argilas sem grande qualidade inicial são altamente beneficiadas de forma a obterem-se produtos finais muito requintados.

Existe ainda no nosso país outra mentalidade de exploração conveniente (e talvez mais racional). É nas "Ball Clays" da zona centro que as explorações são efectuadas de uma forma muito minuciosas (ao ponto das ferramentas fundamentais de extracção serem a pá e enxada). Assim, os produtores têm um dado jazigo, em vez de o carregarem sem qualquer cuidado para ser posteriormente tratado, optam por não permitir que o mínimo de areia, lenhite ou qualquer outro contaminante, se junte às argilas, dispensando assim de efectuar nestas qualquer tratamento mineralúrgico posterior (com a excepção de homogeneização e misturas).

A grande maioria das argilas são vendidas a granel (em toneladas), pois os seus consumidores são grandes indústrias transformadoras. O caso do Caulino poderá ser vendido no estado aquoso como pasta, já preparada para aplicação directa na indústria.

### USOS E APLICAÇÕES

As Argilas comuns, que no total o seu consumo representa mais de 70% do volume do conjunto de todas as argilas, têm como aplicação principal os tijolos, telhas, ladrilhos, pisos e cimento "Portland".

O Caulino é sem dúvida a argila que tem o maior número de aplicações, o facto de ser inerte numa vasta faixa de pH, a não abrasividade, não condutibilidade ao calor e electricidade, com durabilidade e invariabilidade dimensional, associado ao baixo custo em relação aos produtos concorrentes permite-lhe a aplicação num sem número de produtos, principalmente indústria do papel e cerâmica. Um bom parâmetro para classificar o grau de industrialização de um país é verificar se o seu consumo de caulino está associado à cerâmica (pouco desenvolvido) ou ao papel e outras aplicações mais nobres (desenvolvido).

As argilas (gordas e refractárias), do tipo "Ball Clay" e "Fire Clay" são as que contribuem para a qualidade das porcelanas, faianças finas, vidros e refractários, pois estas utilizações serão cada vez mais exigentes para os nossos produtores.

O caso particular da Bentonite tem como aplicação principal a lubrificação de furos de sondagens, para além desta, a fundição, cerâmica clarificação de vinhos e isolamento de aquíferos poluidos, são as aplicações mais importantes desta argila.

As "Fuller`s Earth" é essencialmente usada quando há necessidade de absorver óleos, além desta aplicação serve para purificação de águas, em corantes e tintas e poderá ainda ser usada como corretora de solos.

Do ponto de vista cerâmico as argilas nacionais são utilizadas dentro de certos limites de teores quimicos, os quias estão tipicamente establecidos dentro de certos limites aconselhaveis para cada aplicação. Estas percentagens são sugeridas pelo C.T.C.V. como as constantes ns seguinte tabela:

| COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS MATÉRIAS PRIMAS CERÂMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Valores percentuais indicativos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerâmica | Pavimento & |  |  | Faiança |  |  | Grés |  | Porcelana |  |  |  |  | Refractário |  |  |  |  |  |
|  | Estrutural | Revesti | mento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Argilas | Argilas | Caulino | Argilas | Caulino | Argilas | Caulino | Argilas |  | Caulino |  | Argilas |  | Caulino |  |  |
| SiO2 | 50--73 | 60--65 | 50--60 | 50--55 | 50--55 | 60--65 | 50--60 | 50--55 |  | 50--55 |  | 50--55 |  | 50--55 |  |  |
| Al2O3 | 15--28 | 20--25 | 20--30 | 23--28 | 25--30 | 20--25 | 20--30 | 23--28 |  | 30--38 |  | 30--35 |  | 35--38 |  |  |
| Fe2O3 |  | 2+ | 1+ | -1 | -1 | 2+ | 1+ | -1 |  | -0,5 |  |  |  |  |  |  |
| TiO2 |  | -4 | -3 |  |  | -4 | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2O | 2+ | 3+ |  |  |  | 3+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na2O | -4 | -5 |  |  |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CaO | -5 | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MgO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.R. | 5--10 | 5--7 |  |  | 10--13 | 5--10 |  |  |  | 10--14 |  |  |  |  |  |  |

NOTA:	 O valor percentual -1 quer dizer <1

O valor percenttual 2+ -4 quer dizer >2 e <4

O valor percentual 5--10 quer dizer >5 e <10

Resumindo, o leque de aplicações das várias argilas, individualmente, doseadas em determinadas concentrações, ou mais comummente em associação com outros minerais é: Cerâmica; Papel; Cimento "Portland"; Agregados leves; Refractários; Borracha; Moldes para fundição; Plásticos e tintas; Agricultura; Revestimentos; Sondagens; Filtros; Clarificação de óleos, Cosmética; Rações de animais; Catalisadores; Lápis; Detergentes; etc...

### SUBPRODUTOS E COPRODUTOS

Nestes processos quase não existem subprodutos, pois nas argilas comuns as impurezas que existem (normalmente quartzo) são mantidas e também elas incorporadas nos processos de fabrico. Quando há lugar a uma separação entre as argilas e o quartzo permite quase sempre também a purificação deste para indústrias mais nobres.

Assim mediante apenas uma operação está-se a beneficiar dois produtos, que por esta razão torna mais lógico chamar-lhe de co-produção.

Outros penalizantes que eventualmente se separem, por outros métodos que não apenas a lavagem são quase sempre em muito pequenas quantidades, não causando problemas e por estas razões não devemos chamar-lhe subprodutos.

### FACTORES ECONÓMICOS

O principal facto económico de relevo é o baixo valor da generalidade das argilas (especialmente das comuns) quando comparadas com as cotações de outros minérios conhecidos. Convêm referir que os custos de extracção das argilas é em média de 200$00 por tonelada.

Os preços do caulino e algumas outras argilas especiais está dependente de três factores: o custo de extracção, o de refinação e beneficiação e o custo de transporte. Dos três atrás referidos, aquele que menos pesa é a extracção, os custos de beneficiação dependem directamente do grau de apuramento requerido, e o de transporte depende da distância de destino.

Assim as únicas matérias que permitem grande transporte ao ponto de entrarem no mercado internacional, são apenas as que possuem realmente grande qualidade ou raridade, pois o seu valor negociável é já considerável para permitir tal deslocação. Sendo o peso da componente transporte tão importante no preço do produto final (quando falamos de exportações), há necessidade de se optar pelo meio mais eficaz. Desde o transporte em húmido a seco, ou em suspensão em pedaços; em pó; granulado ou "pipelines", deve-se medir os prós e os contras e efectuar a melhor opção.

### FACTORES OPERATIVOS E PROBLEMAS

O não conhecimento do jazigo e o facto das explorações terem dimensão reduzida, leva a que as condições de operação não sejam normalmente as mais convenientes. Também as águas são quase sempre um factor que inflaciona os custos de exploração, pois sendo as lavras a céu aberto efectuadas em profundidade são condições favoráveis à ocorrência depósitos indesejáveis, pois muitas destas explorações acabam por se comportar como autenticas bacias isoladas.

Os problemas são os comuns a muitas outras explorações mineiras a céu aberto, com um certo impacto visual e a mudança de topografia na região, muitas vezes associada ao pouco cuidado na forma de remoção, deposição e tratamento do coberto vegetal, vem implicar certas alterações nas condições ambientais. Todas estas questões podem ser evitadas desde que bem estudadas e postas em prática as técnicas de correcta exploração e quando isto não aconteça é sempre possível recompor eventuais estragos.

A falta de cuidado na traçagem das explorações, bem como na implantação das zonas urbanas a inviabilizar a exploração futura de eventuais jazigos importantes é e será um grande problema para este ramo mineiro, (lembre-se que já no fim da década de 60 o famoso couto mineiro de Matosinhos ficou absorvido pela cidade, perdendo-se desta forma o nosso único grande produtor de então). Outro episódio já mais recente foi a traçagem do Auto-estrada do Norte que cobriu e "reservou" um largo número de depósitos nas regiões de Barracão - Pombal, estando agora a acontecer a mesma situação com a passagem do gasoduto.

Também o facto de não haver uma correcta beneficiação destes minérios (temos como exemplo as areias cauliniticas que são vendidas para serem aplicadas como areias comuns na construção civil) é um desfalque que os produtores nacionais estão a causar na nossa balança de transacções.

Para terminar fica aqui o registo da perda de terreno dos Caulinos no campo da sua aplicação como carga de papel, onde o carbonato de cálcio lhe está a ganhar terreno. Neste caso não é certamente alheio o facto de os preços do substituto serem bastante inferiores, bem como as reservas e boa distribuição geográfica. Assim, é talvez uma substituição definitiva de uma matéria aparentemente com consumos estáveis, fazendo lembrar que as aplicações de todos os minerais são muito dinâmicas, estando completamente expostas às evoluções tecnológicas que possam ocorrer.

### PREVISÕES

Certamente que este sub-sector da indústria mineira se irá modernizar e civilizar, deixando de produzir muito e pensando na qualidade, não só para reduzir as exportações mas também pretendendo a imputação máxima de valor acrescentado destas matérias.

Prevê-se que no ano 2000 o consumo mundial de argilas ronde os 700 milhões de toneladas, contra os actuais 500, não pelo grande aumento de novas aplicações, mas principalmente pelo contínuo crescimento da humanidade.

As reservas mundiais satisfazem este incremento, as Portuguesas também serão suficientes para continuar a produção de forma a satisfazer a indústria a montante. Um grande desafio que se nos coloca é a continuação de estudos iniciados e começar com novas investigações com o intuito de tentar manter estas matérias como produtos indispensáveis na alta e nova tecnologia.

# AREIAS

### INTRODUÇÃO (HISTORIAL)

As areias devem ser divididas em dois grandes grupos:

-Areias comuns: onde se incluem areias e gravilhas, normalmente usadas na construção civil (betão; argamassas e asfaltos), sem grandes especificações e baixo valor comercial, representa aproximadamente 96% do consumo total de areias. Consideram-se aqui todos os detritos sem características especiais com calibres médios £ 6 cm..

-Areias especiais: usadas na vidraria; cerâmica e outras indústrias, têm normalmente necessidade de tratamento mineralúrgico. As especificações destes produtos são exigentes e por essa razão estas areias atingem valores muito elevados. Quase a totalidade das várias areias especiais estão associadas aos calibres mais finos.

Até ao corrente século a produção de areias era relativamente baixa, era talvez considerada das mais humildes e vulgares substâncias minerais, a partir de então com as novas técnicas de construção e o aparecimento de outras indústrias consumidoras o seu consumo disparou.

Actualmente o grande consumo deve-se à construção civil, estradas e outras obras, seguindo-se a indústria vidreira, cerâmica e abrasivos.

O crescimento de mercado continuará a verificar-se. No caso das areias comuns e gravilhas a produção e comércio manter-se-ão idênticos, mas nas areias especiais há tendência para o mercado se tornar mais agressivo, com o aparecimento de novos operadores bem como novos produtos.

## AREIAS COMUNS

### DIMENSÃO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO

Este será talvez dos materiais menos tratados estatisticamente, existem poucos dados e os disponíveis são muito duvidosos.

Estas matérias minerais são consideradas as segundas maiores massas movimentadas nos Estados Unidos e possivelmente a nível mundial a maior tonelagem explorada.

O caso mais usual é existirem muitos operadores, com várias extracções, que produzem desde aproximadamente 10.000 toneladas por ano até algumas a extrair milhões de toneladas por ano.

A produção mundial estima-se em  toneladas por ano, sendo como é lógico os grandes países (e os que se encontram com bons ritmos de desenvolvimento) os maiores consumidores sendo consequentemente os maiores produtores.

Em Portugal existem algumas centenas de pequenas explorações, estando a grande maioria a funcionar em condições técnicas e económicas deficientes. São menos de uma dezena de empresas que tem técnicos especializados a trabalhar, e cumpre os requisitos legais de exploração.

A produção nacional é de difícil quantificação dando os valores estatísticos disponíveis aproximadamente 5 milhões de toneladas, de valor aproximado 2,5 milhões de contos. A nível internacional, pelas razões já explicitadas, não se verifica qualquer comércio destas areias.

### DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

As areias comuns usadas em construção, devido ao seu baixo valor unitário tem de ser produzida no local de consumo. Por esta razão é normalmente em redor dos grandes centros urbanos que se desenvolvem as explorações.

Todos os países do mundo produzem areias comuns, em Portugal a produção e os depósitos estão suficientemente bem distribuídos, embora no litoral e vales de grandes rios exista com maior abundância. É nas bacias do Tejo e Sado que está um depósito de dimensão brutal que se torna muito útil para "alimentar" a indústria de construção civil de Lisboa.

### DEFINIÇÕES, TEORES, ESPECIFICAÇÕES

Para definir areia poderemos referir que se trata de um material que ocorre não consolidado ou pouco consolidado, de calibres reduzidos, provenientes de fragmentos de rochas alteradas.

A sua composição pode ser muito variável, dependendo da rocha que lhe deu origem, embora o quartzo seja sempre o mineral predominante e em muito menores quantidades existam feldspatos, micas, óxidos de ferro, etc

As especificações das areias são normalmente indicadas pelo calibre, características físicas, composição química e mineralógica, são algumas das mais utilizadas, embora nas areias comuns (para construção) não seja usual seguir-se estes critérios rígidos, pois a maior parte das vezes nem os produtores as conhecem.

É importante frisar que iremos chegar ao século XXI, sem que os consumidores desta matéria exijam um produto de qualidade, sendo inclusivamente raro pedirem qualquer ensaio da areia que vão utilizar na sua indústria.

### RESERVAS - RECURSOS: GEOLOGIA

As reservas mundiais de areias comuns são impossíveis de avaliar, mas quantificadas de inesgotáveis.

Em Portugal é possível afirmar que os jazigos serão suficientes para satisfazer a evolução de procura futura, apenas existindo restrições de carácter urbanistico e ambiental que poderão afectar a continuidade da indústria.

Do ponto de vista geológico, ocorre sempre em formações sedimentares de origem marinha, fluvial ou eólica, em que os minerais constituintes dependem sempre da rocha que lhe deu origem. Do tipo e tempo de transporte dependem o calibre e forma dos grãos, sendo a sedimentação função da bacia receptora e fluído de transporte.

Cronologicamente é desde o Cenozóico (com as formações de grés) que se vêm formando os depósitos, estando as principais explorações em terrenos do Miocénico, Pliocénico e Moderno. A grande fonte fornecedora de Portugal continental foram as transgressões marinhas do Miocénico e Pliocénico.

### TECNOLOGIA

As explorações e desenvolvimento dos areeiros são normalmente efectuadas por desmonte mecânico (com pás-carregadoras e escavadoras), ou por dragas, quanto ao desenvolvimento é normalmente efectuado por bancadas, em flanco de encosta ou em profundidade, embora seja comum também as explorações em rios, lagoas e mesmo nos mares por dragagem.

Há sempre necessidade de avaliar as reservas de areias vendáveis face às terras de cobertura e argilas (não vendáveis) a remover, pois basta esta relação não ser suficientemente razoável para inviabilizar economicamente a exploração.

No processamento pode haver necessidade de lavagem e britagem, mas a operação mais comum é apenas a crivagem, para dessa forma calibrar as areias a vender.

A necessidade de fragmentação (normalmente em granuladores cónicos) deve-se à tentativa de rentabilizar as explorações de cascalho rolado, enquanto que a separação de partículas finas (normalmente por hidrociclonagem) pretende retirar as argilas das areias.

O principal produto comercial final resulta da mistura dos produtos areias e gravilhas (aqui referidas) com cimento Portland e água, conhecido por betão. Outra aplicação são as misturas asfalticas para rodovias.

Nestas areias comuns o desenvolvimento tecnológico não tem sofrido grande incremento e não se prevê que venha a despertar grande interesse a sua investigação e desenvolvimento, pois o seu baixo valor comercial não comporta tais custos.

Os grandes avanços têm sido no campo da segurança melhorando equipamentos, métodos de exploração e formação conveniente de pessoal, que como seria de esperar, torna mais rentáveis e competitivas as empresas do ramo.

### USOS E APLICAÇÕES

As aplicações destas areias assentam quase na sua totalidade na indústria de construção civil e obras públicas. Também a s construções e reparações de vias de comunicação requer a utilização de grandes quantidades de areias e gravilhas, não só em betões, mas também nos asfaltos. Nestas aplicações referidas muitas vezes são misturadas com outros produtos.

As gravilhas, de calibres entre 2mm. e 6cm. são muitas vezes usadas em drenagens e ou como filtros nas mais variadas aplicações como por exemplo barrragens, agricultura, estações de tratamento entre outras.

### SUBPRODUTOS E COPRODUTOS

Como substituto usual existem as rochas britadas até calibres reduzidos, que permitem obter gravilhas e areias onde estas não ocorrem, conseguindo desta forma aumentar a gama de produtos das pedreiras.

Ainda como substitutos, mas só possível de usar em algumas aplicações são as escórias de altos fornos, bem como as suas cinzas.

O mais usual de obter em coprodução é da lavagem das areias "sobrar" uma lama final, com calibres muito finos que permitam a sua utilização como argilas de vários tipos.

### FACTORES ECONÓMICOS - PROBLEMAS

Tanto a nível mundial, como no nosso País existe excesso de oferta. O aumento ou decrescimento de produção depende da evolução das economias e do consequente comportamento da procura.

O facto de se tratar de um produto de muito baixo valor comercial inviabiliza o seu transporte à distância (sendo no nosso País o limite máximo ideal de transporte rodoviário um raio de 50 Km), este é o principal causador do mercado ser local.

Os preços, quase constantes já hà muitos anos terá tendência a aumentar, quer pelo esgotamento dos melhores depósitos, quer por outros factores que condicionarão as explorações.

Os problemas ambientais que no passado se colocavam pelo facto de se efectuarem explorações na costa litoral, são cada vez importantes pois esta prática está desde a década de 80 a cair em desuso. As novas leis e mentalidades dos exploradores tem cada vez mais em conta os possíveis impactos ambientais, não permitindo que se cometam erros antigos e irremediáveis.

### PREVISÕES

Todas as previsões apontam para um crescimento deste subsector mineiro, embora os dados existentes não sejam muito esclarecedores. A estimativa aparentemente mais lógica aponta para um crescimento a par do produto mundial bruto, ou seja 1,6% ao ano, o que implicaria uma produção e consumo mundial de  toneladas no ano 2000.

Como já referi, os jazigos contêm reservas enormes que não esgotarão certamente no futuro próximo.

Os preços terão tendência a subir ligeiramente (abaixo da inflação), e as explorações serão cada vez mais estudadas, não só do ponto de vista económico como do ponto de vista ambiental.

## AREIAS ESPECIAIS

### INTRODUÇÃO (HISTORIAL)

Chama-se areias especiais aquelas que pelas suas características permitem outra aplicação que não a da construção civil. Dentro dos não metálicos é, a par das argilas, dos minérios com um maior numero de aplicações, dado as suas boas características, como dureza, resistência à temperatura e com o grande factor competitivo que é o baixo preço.

O seu grande consumidor é a indústria vidreira, pois desde hà 4000 anos que se procede à transformação de areia em vidro. A indústria dos moldes para fundição é a segunda grande consumidora.

Constantemente surgem novas indústrias consumidoras, que fazem os seus produtos incorporando areias siliciosas.

### DIMENSÃO E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO

Nos últimos anos tem-se verificado o fecho de pequenas instalações, por se tornarem economicamente inviáveis, pois só se possuírem um bom mercado regional conseguirão sobreviver.

O baixo preço unitário (à excepção de um pequeno número de areias, que requerem um elevado grau de processamento), é sem dúvida o grande entrave ao comércio internacional desta matéria, embora não se ponha totalmente de parte esta hipótese no futuro. Já desde a década de 60 que Rio Maior era responsável por mais de 80% de toda a produção nacional, onde o facto de fazerem a lavagem às areias lhe permitia praticar valores três vezes mais altos que os dos outros centros.

Na Europa a tendência tem sido a compra das pequenas empresas por parte das de certa dimensão, tendendo assim o mercado para uma situação de oligopólio.

Em Portugal a produção tem sofrido uma ligeira quebra, cifrando-se em 500.000 toneladas que implica um valor de aproximadamente 1,2 milhões de contos. As exportações são na ordem dos 250.000 contos, enquanto que as importações têm rondado os 200.000 contos. As cotações actuais destas areias especiais variam entre 1.700$00 e 2.500$00 por tonelada.

A produção mundial é estimada em , contribuindo para tal a produção de  nos E.U.A., das quais exporta menos de , contribuindo também para a produção total o Brasil, Alemanha, França e Reino Unido com  cada.

A nível dos E.U.A. existem 170 operadores de dimensão variada, onde apenas 10 representam 72% da produção total.

### DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Ao contrário das areias comuns, as areias especiais não se encontram tão bem distribuídas dentro de cada território. No continente podemos indicar 6 centros de exploração: Rio Maior; Coina; Apostiça; Alhadas; Aguieira; Pombal e Barosa.

Em Portugal, já em 1970, Rio Maior era responsável por mais de metade da tonelagem e mais de três quartos do valor, actualmente apenas se explora areias especiais na região de Rio Maior.

E no caso dos E.U.A. dois terços da produção depende do Rio Mississipi.

### DEFINIÇÕES, TEORES, ESPECIFICAÇÕES

Tratam-se de fragmentos de quartzo, bem fragmentados e calibrados, dependendo a sua coesão do tipo de cimentação.

A característica principal é a muito alta percentagem de sílica, e não conter penalizantes como feldspatos, óxidos de ferro, outros minerais pesados e ainda grande homogeneidade de calibre (normalmente muito fino).

É usual classificar estas areias segundo as suas especificações para cada aplicação, como temos no caso: vidro; fundição; abrasivo; moldes; hidráulica.

Sendo a areia para o vidro, o grande bolo deste minério, deve dizer-se que as suas especificações poderão ser mais ou menos rígidas, no que respeita à pureza de sílica.

De um modo geral as areias de primeira qualidade devem ter 99,8%  e um máximo de 0,1% e 0,02%. Quanto a outras areias de pior qualidade já poderá ter 95,0% podendo ir até 4,0% de .

Na certificação, há no nosso país apenas um único laboratório com capacidade para certificar areias especiais (e mesmo assim não certifica estas areias para todas as suas aplicações), é o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, de Coimbra, segundo a norma NP EN 45011 do Instituto Português de Qualidade.

Em Portugal o grande produtor "Sibelco, S.A." tem os seu próprio laboratório, (para além dos que o grupo accionista possui por todo o mundo) devendo em princípio requerer ao I.P.Q. para que lhe certifique as instalações e ensaios para desta forma os seus clientes estejam certos de que adquirem produtos de qualidade. Ao mesmo tempo tambem o principal consumidor, é a COVINA, que neste momento é liderada pela SAINT GOBAIN, faz as suas exigências ao fornecedor atrás referido.

### RESERVAS - RECURSOS: GEOLOGIA

A nível mundial considera-se que existem reservas suficientes para satisfazer as necessidades futuras deste tipo de areias.

As reservas Portuguesas são também razoáveis, quer as que actualmente são exploradas, quer as reservas potenciais. Embora sem grandes estudos de avaliação estima-se que na região de Coina existam reservas de areias brancas muito consideráveis com características "em tudo muito semelhantes ás de Rio Maior".

Geologicamente tratam-se de formações sedimentares de grandes massas granulares, geralmente muito bem calibradas tendo como característica comuns a elevada percentagem de sílica, em grãos finos bem rolados. Cronologicamente estas formações estão localizadas em manchas do Pliocénico (Aguieira, Alhadas e Barosa) e do Plio-Plistocénico (Coina e Rio Maior) têm idades relativamente "recentes", embora a sua origem provenha de rochas de todas as idades, como por exemplo quartzitos, grés, conglomerados de quartzo, pegmatitos, etc...

No caso Americano, também as reservas avaliadas são e serão suficientes tanto para o consumo interno actual como para os eventuais aumentos que venham a ocorrer, embora a sua distribuição não seja a ideal.

### TECNOLOGIA

As explorações desenvolvem-se em zonas já cartografadas com potencial económico, pois ai podemos encontrar jazigos uniformes com as características requeridas, como o calibre, composição química e grau de cimentação.

Para viabilizar uma exploração hà que caracterizar convenientemente o produto, bem como avaliar correctamente as reservas. Posteriormente, também a existência de água é importante e os custos de exploração e beneficiação das areias, assim como a expedição e transporte até aos centros consumidores são factores a ter em conta.

A globalidade das explorações desenvolvem-se a céu-aberto, existindo as minas subterrâneas apenas a questões ambientais.

Os métodos de exploração dependem do tipo de depósito e do grau de consolidação do material, sendo o mais habitual o desenvolvimento em profundidade.

Quanto ao tratamento mineralúrgico, é raro haver necessidade de fragmentação com britagem ou granuladores cónicos, sendo as crivagens em crivos vibrantes ou tromel`s e a hidrociclonagem com água ou ar, as operações mais usuais, aproveitando muitas vezes para lavar as areias e retirar-lhe os penalizantes.

É ainda usual existirem moinhos autogenos, de bolas e ou barras, no processo de beneficiação, levando os grãos de quartzo de maiores dimensões aos calibres requeridos pelos consumidores.

Os produtos obtidos deste tratamento estão normalmente nas classes granulométricas abaixo dos 250mm, com elevadissimos teores em  e percentagens insignificantes de penalizantes ( e ).

Do ponto de vista de inovação, tem existido grande investigação na procura de novos produtos "consumidores", inclusivamente no campo de tecnologias de ponta.

A identificação de novos jazigos, os métodos de exploração e equipamento têm sofrido algumas melhorias, essencialmente com o objectivo de reduzir custos e assim tornar este produto cada vez mais competitivo.

Também a nível de beneficiação do minério têm existido certos avanços com o envolvimento de informática no tratamento de modelos matemáticos e mesmo a introdução de computadores para controlar as centrais de tratamento das areias.

### USOS E APLICAÇÕES

Este produto tem um grande leque de aplicações na indústria, sendo sem dúvida a mais importante a incorporação na indústria vidreira e na fundição.

No que respeita à indústria vidreira, as areias especiais servem para fazer vidro plano; vasilhame; prensado; de segurança; fibrosos e ainda outros vidros especiais, como os cristais, vidros ópticos e indústrias de aplicações mais nobres.

Na fundição utiliza-se para produzir a quase totalidade de moldes para o ferro; aço; alumínio e cobre. Aqui é normalmente usada uma mistura de sílica com argilas e ainda serve de matéria prima na fabricação de ferro-silicioso.

Embora menores consumidores, existem ainda outras utilizações desta matéria, das quais passo a referir:

-Na indústria dos abrasivos, no polimento de metais, fabrico de "lixas" e seus congéneres.

-Para corte e para riscar certos materiais, como por exemplo o próprio vidro.

-Em filtragens de águas residuais, como drenante ou também como filtro em furos e outras captações de águas.

-Em pastas cerâmicas, usada como aditivo para poder colmatar falhas de sílica em argilas

-E ainda em borrachas, plásticos, papel; tintas; colas e um largo número de pastas industriais.

As areias de Rio Maior desde longa data que satisfazem as necessidades de consumo da nossa escassa indústria, tendo sido em 1970 a distribuição em toneladas (por aplicação) assim efectuada: Vidro (54%); Fundição (25%); Cerâmica (5%); Abrasivos (5%); Soda (4%); Reboco (4%); Estuque (3%); Refractários (2%); e a restante percentagem por Tintas, Colas e Adubos.

### SUBPRODUTOS E COPRODUTOS

Dado a exigência de tratamento que por vezes é necessário efectuar, é possível haver lugar  à extracção de pequenas quantidades de Ouro e Prata como subprodutos.

Não raras vezes em coprodução com as areias especiais obtêm-se boas quantidades de caulinos de óptima qualidade.

### FACTORES ECONÓMICOS - PROBLEMAS

Tal como grande parte dos jazigos minerais trata-se de uma matéria não renovável, que como tal necessita de todo o cuidado para podermos continuar a usufruir dela.

Os novos métodos de exploração e beneficiação de produtos, vieram tornar economicamente rentáveis alguns jazigos que até aqui não o eram.

Só com a redução de custos de produção tem sido possível a areia siliciosa, manter a sua posição muito competitiva face aos produtos concorrentes.

Quando o tratamento é feito a seco, o facto de se trabalhar com partículas muito finas ao ar livre facilita o aparecimento de poeiras, que sendo de quartzo poderão causar graves danos na saúde dos operários, podendo mesmo iniciar um processo que venha a conduzir à silicose.

Quando o tratamento é feito por via húmida, as soluções residuais do processo têm de ser convenientemente tratadas, pois o habitual teor em argilas poderá afectar os cursos de água onde se efectuem as descargas.

Qualquer dos dois problemas referidos anteriormente pode ser minorado, havendo apenas que lhes dar atenção suficiente e tomar medidas economicamente viáveis.

Condição necessária para o sucesso neste ramo é a experiência associada a um bom depósito e ao domínio do processo produtivo (mineração e mineralúrgico), bem como o conhecimento de mercado.

Os custos de produção são os melhores indicadores da "saúde" destas empresas. A energia, água e mão de obra, não dependem só do número e género de produtos que se trata, mas também da natureza do jazigo e sua localização.

### PREVISÕES

A reciclagem do vidro veio sem dúvida diminuir o consumo deste material na indústria do vasilhame. Também as "latas" e embalagens "Tetra Pack" vieram roubar mercado a este tipo de embalagens. Mesmo assim será de esperar um incremento gradual do consumo, bem como dos preços destas areias especiais.

No nosso país basta um grande investimento, como é o caso do aumento de capacidade de produção da COVINA, de 300 para 500 toneladas/dia, para se dar um crescimento significativo nos consumos e possivelmente nos preços nacionais.

Talvez o factor preço continue a ser o maior trunfo destes operadores, pois nenhum outro material substituto consegue desempenhar as suas funções na indústria com melhores resultados qualidade / quantidade versus preço.

Prevê-se ainda a descoberta de novos e melhores jazigos (em profundidade), que acompanhados de um correcto dimensionamento das explorações irá sem dúvida manter este minério com grande competitividade.

### REFERÊNCIAS

-MINERAL FACTS AND PROBLEMS

Lawrence Davis, Valentin Tepordei and Sarkins Ampian

-MINERAIS INDUSTRIAIS: Materias Primas Cerâmicas

-ARGILAS: O que são e para que servem

Celso Figueiredo Gomes

Instituto Nacional de Investigação Cientifica

Fundação Calouste Gulbenkian

-CLAY: In Egineering Geology

J.E.Gillott

Elsevier Publishing Company

-INDUSTRIAL MINERALS: Geology World Deposits

Peter W. Harben and Robert L. Bates

Metal Bulletin Plc, London

-INDUSTRIAL MINERALS AND ROCKS

Seeley W. Mudd Series

A.I.M.E. 1949

-POTENCIALIDADES MINERAIS DA METRÓPOLE

ARQUIVOS - Direcção Geral de Minas

-APROVEITAMENTO DE CAULINOS DE AREIAS CAULINÍFERAS

Dr. Alberto Silva

APIMINERAL

-APONTAMENTOS DE GEOLOGIA DE PORTUGAL

Luis Aires Barros

A.E.I.S.T.-I.S.T.

-CARTA GEOLOGICA DE PORTUGAL

Esc. 1/500 000

I.G.M.-S.G.P.

-CATÁLOGO DAS ARGILAS PORTUGUESAS

José Grade; A. Casal Moura

Direcção Geral de Minas

-I CONGRESSO HISPANO-LUSO-AMERICANO

-PROSPECÇÃO DE AREIAS NA PENÍNSULA DE SETUBAL

-GEOLOGIA

A. M. Galopim de Carvalho

Estudos, Notas e Trabalhos do S.F.M.

-ELEMENTOS ECONÓMICOS SOBRE AREIAS ESPECIAIS, Boletim Minas vol.8

-CAULINO: CONSIDERAÇÕES E RESPECTIVAS TENDÊNCIAS, Boletim Minas vol.27

-NOTA SOBRE PROSPECÇÃO DE BENTONITES, Boletim Minas vol.29

-PROSPECÇÃO DE ARGILAS ESPECIAS NA REGIÃO DE ANADIA, Boletim Minas vol.30

-ELEMENTOS ESTATISTICOS SOBRE A INDUSTRIA EXTRACTIVA, Boletim Minas vol.32

-RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 1994

Instituto Geológico Mineiro

-COMUNICAÇÕES DO 2º CONGRESSO DA APIMINERAL, (EMPRESAS):

-A.D.M., S.A.; C.T.C.V.; COVINA, S.A.; SAIBRAIS & CAULIMINAS, S.A.; SORGILA, S.A.; I.G.M.; RECER, S.A.; PAVIGRÉS, S.A.; LUSOCERAM, S.A.; BETECNA, S.A.

-PRICES

Industria Minerals Information, Lda.

Alison Russell, 1996