| Feldspatos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Definições e Especificações | Aplicações |  |
| São essencialmente aluminossilicatos de K, Na e Ca . Os mais procurados são a Ortoclase, a Microclina, as plagioclases sódicas (albite) e as Pertites ( feldspato K com intercrecimentos finos de plagioclase de exsolução e/ou substituição). Eventualmente também poderão ser usadas plagioclases mais cálcicas. | - Industria do Vidro : especialmente o feldspato sódico, porque confere estabilidade química e facilita o molde. - Industria Cerâmica : principalmente o feldspato potássico, devido à alta resistência mecânica e redução da contracção térmica. - Também é utilizado como abrasivo para polimento de carga. Principais Jazigos e países que exploram feldspato: Itália e EUA |  |

| Feldspatos |  |
| --- | --- |
| Geologia |  |
| São muito abundantes na crosta terrestre e, os tipos comerciais, ocorrem em Granitos, Pegmatitos e Arcoses (areias feldspáticas residuais ). - Pegmatitos — massas minerais de grandes dimensões e grande pureza. O feldspato é um dos minerais principais e é facilmente separável. - Granitos — só são fornecedores de feldspato se a concentração destes for alta e só se for potássico ou sódico. Devem ter uma fraca percentagem de máficos. - Arcoses — o feldspato encontra-se, muitas vezes, já separado, só que pode estar muito alterado o que inviabiliza a exploração. Portugal: Principalmente em Pegmatitos: Viana do Castelo, Braga; Vila Real, Porto, Viseu, Guarda e na zona de Évora. Em Arcoses: algumas regiões da Beira Baixa. |  |