| PERLITE Pág. 1/2 |  |
| --- | --- |
| Definição: Riolito vulcânico vidrado, lustroso e geralmente com fendas circulares concêntricas. Possui baixa densidade, baixa condutividade termal e alta absorção sonora, tendo como característica o facto de sofrer uma expansão para 20 vezes o seu volume original quando aquecido num certo leque de temperaturas. Quimicamente é um silicato de alumínio amorfo inerte. | Jazigos: Os depósitos de perlite não são usualmente contínuos devido aos processos geológicos que causam a desvitrificação, resultando numa cristalização progressiva acompanhada de perca de água. Variações nas condições geológicas podem resultar na formação de uma rocha de grão fino ao invés de uma rocha vitrificada. A maioria dos depósitos explorados comercialmente pertence ao Eocénico e ao Oligocénico, estando associados a ascensões recentes de lava. A espessura destes jazigos ascende às centenas de metros e chegam a atingir áreas bastante vastas. Os jazigos são, geralmente de três tipos: - Zonas vítreas; - Lavas provenientes de vulcões; - Zonas de intrusão de bolsadas félsicas. |

| PERLITE Pág. 2/2 |  |
| --- | --- |
| Aplicações: - Construção civil: como isolante, no fabrico de agregados compactos, como isolante acústico, em revestimentos, etc.; - Filtros, plásticos e tintas; - Agricultura: em aplicação de fertilizantes, transporte de insecticidas e condicionantes de solos; - Pastas e abrasivos; - Isolante em reservatórios de gases líquidos (tais como oxigénio a baixas temperaturas); - Absorvente de óleos em águas, efluentes contaminados e superfícies molhadas; - Indústria alimentar: em filtragens, transportes e processamento de alimentos de uma forma geral. |  |