# ROCHAS CARBONATADAS

Tipos e Definições

Mineralogia principal: calcite, dolomite, aragonite # Tipos de rochas ## Sedimentares Calcário (rocha com mais de 50% de calcite) – no geral são rochas de origem organogénica marinha e acumulam-se em diversos ambientes. A dimensão e pureza, e por isso o valor, de um jazigo de calcário, depende do ambiente de deposição assim como da subsequente história mineralógica ou tectónica. Este pode variar desde ambientes calmos ricos em nutrientes típicos de recifes corais pouco profundos, até zonas turbulenras de lata energia (ex. formação de oólitos) . Como regra geral, os calcários formados em ambientes mais agitados contêm menos materiais não carbonatados e por isso contêm mais CaO e menos MgO, Fe2O3, SiO2 e Al2O3, comparados com os calcários de baixa energia (micritos), e têm aloquímicos de tamanho médio a grosseiro. As impurezas comuns são os minerais argilosos, (caulinite, ilite, clorite ou esmectite), cherte ou quartzo, e matéria orgânica. Cré (variedade microcristalina (micrite) com 97.5% a 98.5% de calcite) Marga Conchas Areias aragoníticas Travertino ## Substituição Metassomática dolomito ## Igneas Carbonatito Calcite de filões ## Metamóficas Mármore