| QUARTZO Pág 1/2 |  |
| --- | --- |
| Definição: O quartzo é um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre. Pertence à classe dos silicatos em que a unidade básica é o tetraedro de SiO4. A rede cristlina é constituida pela ligação dos tetraedros, realizada por cada um dos oxigénios presente no tetraedro. O arranjo cristalino é definido pelas condições de pressão e temperatura, dando origem a diferentes tipos de quartzo. A qualidade do quartzo é condicionada pelos elementos associados e pelo teor de SiO2, classificando-se, em relação à pureza, em: 1º grau - 90% limpo a olho nú; 2º grau - 50 a 60 % limpo a olho nú; 3º grau - translúcido a claro; 4º grau - opaco e leitoso. | Jazigos: - Pegmatíticos: Textura granular grosseira. Localizam-se na periferia e interior de maciços eruptivos plutónicos. Os primeiros apresentam-se desde corpos perfeitamente tabulares a bolsadas mais ou menos lenticulares ou pequenos batólitos, os segundos estão encaixados em rochas sedimentares ou metamórficas sendo normalmente tabulares e quase sempre sem interesse económico. Em Portugal situam-se num arco estrutural bem definido que aflora a nordeste da Península Ibérica e atravessa o país desde Viana do Castelo até à Guarda. Surgem ainda noutras zonas afastadas deste arco tais como Vila Real e Évora; - Filonianos (filões hidrotermais): Constituídos quase exclusivamente por quartzo, apresentam forma lenticular e surgem frequentemente associados a corpos ígneos intrusivos. Não apresentam grande qualidade o que leva a serem pouco explorados, apesar da existência de grandes reservas. Em Portugal surgem segundo uma orientação preferencial NE-SW ou NNE-SSW, sendo mais raras as atitudes N-S ou NW-SE; |

| QUARTZO Pág. 2/2 |  |
| --- | --- |
| Aplicações: - Indústrias vidreira e cerâmica; - Indústria metalúrgica; - Indústria química, abrasivos; -Indústria electrónica (quase todo de cultura - autoclaves), energia solar; - Indústria óptica. | Jazigos (cont.): - Residuais (quartzitos, chertes, liditos, vidros vulcânicos, siliciosos, areias, cascalhos e seixos): Formados por alteração de pegmatitos, granitos e filões. Os cristais mais puros (Brasil) provêm de jazigos resíduais de aluvião. O quartzito resulta de recristalização de sedimentos muito ricos em areia quartzosa. |