Índice

Introdução											1

Propriedades Fisico-Químicas									1

Principais Minérios										1

Importância Económica									2

Produção Mundial										2

Produção-Exportação em Portugal								2

Utilidades											3

Introdução

Este trabalho tem como objectivo descrever sucintamente o metal tungsténio, no que respeita às suas mais importantes propriedades e particularidades, principais países produtores  e minérios explorados, a sua exploração em Portugal, assim como uma breve referência às suas utilidades e importância económica.

Propriedades Fisico-Químicas

O tungsténio tem uma abundância na crusta terrestre  estimada em 1 a 1.3 p.p.m. Por conseguinte, é considerado um dos mais raros elementos da crusta terrestre.

Com nº atómico 74, e um peso atómico de 183.85, tem como espantosa propriedade física o seu altíssimo ponto de fusão, cerca de 3680 ºC, o mais alto de todos os metais. O tungsténio é um dos elementos mais pesados, com uma densidade de 19.3 g/cm3 a 20ºC, dureza de 5 a 5.5, vários estados de oxidação, e uma electronegatividade de 2.36 (Pauling’s). Tem uma boa resistência à corrosão, e ao choque, e boa condução térmica e eléctrica, e um baixo coeficiente de expansão. A temperaturas acima de 1650 ºC, o tungsténio tem a maior resistência à tracção de todos os metais. Certos compostos de tungsténio são lumeniscentes.

Principais Minérios

O tungsténio foi descoberto e isolado dos seus minerais de minério, Wolframite e Sheelite, em 1780. É encontrado e explorado em practicamente todos os continentes, e ocorre sob a forma WO3 nos minerais de Sheelite (CaWO4); Ferbrite (FeWO4); Huebnerite (MnWO4); Wolframite ((Fe,Mn)WO4).

Mais de vinte espécies de tungsténio portadoras de minerais são conhecidos, mas apenas minerais do grupo da Wolframite e Sheelite são importantes fontes de minério. O tungsténio ocorre em associação com minerais de cobre, estanho, bismuto.

Consideram-se wolframites, que são tungstatos de ferro e manganês, as misturas em que a proporção de ferro e manganês oscila entre 5:1 e 5:3. As que têm maior proporção de ferro são as ferbrites, e as que têm maior proporção de manganês são as hubnerites. Apresenta-se em grandes cristais perfeitos, de aspecto tabular e clivagem perfeita.

Enquanto que a ferberite apresenta as características exteriores da wolframite, a hubnerite apresenta-se em cristais achatados imperfeitos, de côr negra, com reflexos avermelhados

Importância Económica

O tungsténio é economicamente importante devido às suas propriedades e às propriedades que confere às suas ligas e constituintes. O metal puro tem inúmeras propriedades, algumas delas únicas, e muitas das suas ligas têm uma espantosa habilidade de reter forças, dureza e resistência ao desgaste a altas temperaturas.

A maioria dos usos de tungsténio derivam directamente destas propriedades: quer para a produção de metal para uso em maquinaria de construção, aplicações espaciais e outras. O tungsténio é considerado um metal de importância estratégica devido às suas aplicações industriais e militares, que até à data ainda não encontraram um substituto satisfatório.

Produção Mundial

| Origem | Produção em 1992 (t) | Produção em 1993 (t) |
| --- | --- | --- |
| China | 23000 | 23000 |
| URSS | 5050 | 5000 |
| Corea | 3040 | 3010 |
| Europa Ocidental | 2629 | 978 |
| U.E. | 1129 | 778 |
| Portugal | 1119 | 768 |
| Total mundial | 36270 | 32013 |

O tungsténio pode ser encontrado e explorado em quase todos os continentes, sendo a China o principal produtor mundial. Os Estados Unidos, o Canada, a Austrália e Africa são também grandes produtores de tungsténio embora por falta de dados não apareçam neste quadro.

Produção - Exportação em Portugal

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção | 2 343 t 1 526 482 cts | 1 619 t 1 055 176 cts | 1 870 t 1 139 010 cts | 1 280 t 978 634 cts |
| Exportação | 2 216 t 1 234 254 cts | 2 878 t 1 676 209 cts | 1 530 t 869 184 cts | 2 660 t 1 279 078 cts |

Portugal tem os depósitos mais extensos de tungsténio da Europa Ocidental. A mais comum mineralização é a wolframite em veios de quartzo.

A Panasqueira, fornecedora da maioria da produção nacional, e a mina da Borralha estão situadas na parte central do país, e permanecem os principais produtores de tungsténio nacional. A produção da mina da Borralha decaiu bastante a partir de 1981, quando comparada com anos anteriores, derivado principalmente por uma queda dos teores de minério e problemas laborais.

Na Panasqueira, um aumento da produção foi conseguido com uma maior extracção, proveniente de uma melhor mecanização, de minérios mais ricos, e com elevados índices de recuperação.

Este metal irá provavelmente manter-se um material essencial no futuro mais próximo.

Utilidades

As propriedades únicas, a alta temperatura do tungsténio e ligas que constitui são responsáveis pelo aumento da procura deste metal, particularmente em produtos finais na forma de carbonetos e metal.

Os materiais de tungsténio podem ser divididos em quatro grandes classes, dependentes do seu uso:

- Como carboneto em materiais de corte e resistentes ao desgaste, em soldaduras e duras hastes de revestimento (corresponde a quase 60 % do consumo mundial).

- Produtos de fabricas feitos essencialmente de metal; (25 % do consumo mundial)

- Como ligas para componentes de altas velocidades; superligas, e ligas não ferrosas; ( perto de 9 % do consumo mundial)

- Vários químicos e componentes para aplicações não metalúrgicas; ( 		perto de 1 %).

A extrema dureza dos carbonetos a temperaturas acima dos 1000 ºC torna-o um preferencial metal de trabalho para objectos cortantes sujeitos a um intenso desgaste. A indústria do petróleo usa consideráveis quantidades de tungsténio em furos. É também utilizado em partes de equipamento de transporte e eléctrico.

Os produtos provenientes das fábricas feitos a partir de puro, ou substancialmente puro, pólvora de metal de tungsténio são largamente usados por companhias electrónicas e químicas. O metal de tungsténio é usado como escudo de radiação e calor, como eléctrodos para a soldadura de gases inertes, componentes de raio-x, e como elementos de aquecimento em fornos de alta temperatura.